Mini Phone is used by module sim A7680C

- Linh kiện sử dụng

- Esp32 38pin

- Module sim A7680C

- Mic INMP441

- Loa khuếch đại 3w 8R + Max98357

- Sơ đồ nguyên lý

- module sim

  - VCC: chân cấp nguồn dương – 5v(esp)

  - RST: chân khởi động lại module sim (ít sử dụng)

  - TXD: chân truyền Uart TX – RX(esp)

  - RXD: chân nhận Uart RX – TX(esp)

  - GND – GND(esp)

  - DTR: chân Uart DTR, ít sử dụng

  - SPKP, SPKN: ngõ ra âm thanh, nối với loa để phát âm thanh

  - MICP, MICN: ngõ vào âm thanh, gắn thêm micro

  - RING(RI): báo có cuộc gọi đến

- Code

- Module sim

  - tai_lieu_ATcommand

  - Các lệnh thông dụng sử dụng control module sim

    - “AT”: kiểm tra kết nối, đúng return OK, sai return ERROR

    - “ATI”: hiển thị thông tin nhận dạng sản phẩm

    - “ATD + số điện thoại”: thực hiện cuộc gọi

    - “ATH”: kết thúc cuộc gọi

    - “ATA”: thực hiện lại cuộc gọi

    - “AT+CMGF=1”: chọn định dạng tin nhắn(sms)

    - “AT+CMGS”: gửi tin nhắn

    - “AT+CSQ”: kiểm tra chất lượng tín hiệu

    - “AT+CPIN?”: kiểm tra khe cắm sim